| Informacje podstawowe auta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marka: | Citroen | Model: | C5 | Rocznik: | 2008 |
| Nadwozie: | sedan | Pojemność: | 1997 | Moc KM/kW | 140/103 |
| Przebieg: | 208064 | Rodzaj paliwa: | Benzyna | Skrzynia biegów: | 5 |

|  | Informacje dodatkowe auta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VF7RDRFJC54024924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Układ silnika oraz ilość cylindrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj napędu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data ostatniego przeglądu technicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data ważności ubezpieczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data pierwszej rejestracji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.06.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data pierwszej rejestracji w Polsce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.10.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Niemcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena zewnętrzna pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomiary lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomiary lakieru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zmierzona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | min [µm] |  | max [µm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 60 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 90 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 80 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 80 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 60 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 120 |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 120 |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 30 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 100 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 50 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wnioski po wykonanych badaniach lakieru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lakier był brudny co jest uwidocznione na zdjęciach utrudniło to dokładne zbadanie powierzchni lakierowanych. Lakier posiada rysy w okolicach narożników zderzaków drzwi lewych przód i tył, oraz drobne rysy na klapie bagażnika, lewym przednim nadkolu i masce. Na masce widoczne przy logo drobne ślady korozji. Powłoka lakiernicza na prawej części samochodu ma zawyżoną wartość wskazuje to na malowanie maski oraz prawych drzwi tył oraz przód. Na tylnym zderzaku widać deformacje spowodowane lekkim uderzeniem (widoczne na zdjęciach). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szyby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Producent |  |  |  |  |  | Nr fabryczny |  |  | Data produkcji |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przód |  |  |  | Saint Globain |  |  |  |  |  | 43R000996 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P. przednie drzwi |  |  |  | Saint Globain |  |  |  |  |  | 43R000929 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P. tylne drzwi |  |  |  | Saint Globain |  |  |  |  |  | 43R000929 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P. tył trójkąt/drzwi |  |  |  | Saint Globain |  |  |  |  |  | 43R000479 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tył |  |  |  | Saint Globain |  |  |  |  |  | 43R005013 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L. tylne drzwi |  |  |  | Saint Globain |  |  |  |  |  | 43R000929 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L. przednie drzwi |  |  |  | Saint Globain |  |  |  |  |  | 43R000929 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L. tył trójkąt/drzwi |  |  |  | Saint Globain |  |  |  |  |  | 43R000479 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wnioski po oględzinach szyb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wszystkie szyby oryginalne co dobrze świadczy o historii samochodu. Delikatne rysy widoczne na szybie czołowej powstałe na wskutek normalnej eksploatacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Światła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent lamp przednich |  |  | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  | Stan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mijania |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kierunkowskazy |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stopu |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długie |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postojowe |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przeciwmgłowe |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cofania |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Awaryjne |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wnioski po oględzinach świateł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wszystkie światłą sprawne bez zastrzeżeń. Światło przeciwmgielne przednie prawe paruje (nieszczelne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opony/Felgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | L. Przód |  |  | L. Tył |  |  | P. Przód |  | P. Tył |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |  |  |  | Letnie |  |  | Letnie |  |  | Letnie |  | Letnie |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent |  |  |  |  |  | Apollo |  |  | Vredestein |  |  | Apollo |  | Vredestein |  |  |  |  |  |
|  |  | Nazwa handlowa |  |  |  |  |  | Aspire |  |  | Ultra |  |  | Aspire |  | Ultra |  |  |  |  |  |
|  |  | Indeks prędkości i nośności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kod daty produkcji |  |  |  |  |  | 48/16 |  |  | 10/14 |  |  | 48/16 |  | brak |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar opony |  |  |  |  |  | 255/55/17 |  |  | 255/55/17 |  |  | 255/55/17 |  | 255/55/17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Felga (Stalowa/Stopowa) |  |  |  |  |  | Stopowa |  |  | Stopowa |  |  | Stopowa |  | Stopowa |  |  |  |  |  |
|  |  | Stan felgi |  |  |  |  |  | OK |  |  | Lekkie zarysowanie |  |  | OK |  | Lekkie zarysowanie |  |  |  |  |  |
|  |  | Stan bieżnik str. wew. |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 5,45 |  |  | 4,35 |  | 5,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Stan bieżnik środek |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  | 4,7 |  |  | 4,3 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Stan bieżnik str. zew. |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,5 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wnioski po oględzinach opon i felg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Normalnie ślady użytkowania widoczne na felgach delikatne obtarcia felg tylnych prawej i lewej. Bieżnik opon zużyty w 50% stan opon dobry. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komora silnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stan |  |  | Komentarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wew. stan maski i maty wygłuszającej |  |  |  |  | Nie ok |  |  | Mata zdeformowana miejscami rozdarta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ślady odkręcania śrub mocujących |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent oleju |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gatunek oleju |  |  |  |  |  |  |  | Syntetyczny 5w40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data wymiany |  |  |  |  | zawieszki |  |  | 18.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poziom oleju |  |  |  |  | nie ok |  |  | Widoczny stan na bagnecie poniżej minimum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolor oleju |  |  |  |  | Ok |  |  | Kolor bursztynowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gatunek płynu chłodniczego |  |  |  |  |  |  |  | G12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poziom płynu chłodniczego |  |  |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolor płynu chłodniczego |  |  |  |  | Różowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wycieki |  |  |  |  | Występują |  |  | Delikatne widoczne na zdjęciu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stan wizualny komory |  |  |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stan lakieru w komorze |  |  |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stan elementów konstrukcyjnych |  |  |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niepokojące dźwięki |  |  |  |  | brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wnioski po oględzinach komory silnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NIEPOKOJACY POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO !!! jazda z tak niskim poziomem może znacznie skrócić żywotność silnika poprzez przytarcie takich elementów jak panewki , cylindry, pierścienie tłokowe oraz wałki rozrządu. Występują drobne wycieki płynu chłodniczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ocena wnętrza pojazdu. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyposażenie pojazdu |  |  |
| Rodzaj | Stan | komentarz |
| Tempomat | Ok |  |
| Skórzana tapicerka | brak |  |
| Radio/CD/dvd/pilot | Ok |  |
| Koło zapasowe | Ok |  |
| Autoalarm | brak |  |
| Światła reg. Elektrycznie | Ok |  |
| El. składane lusterka | Ok |  |
| Blokada skrzyni biegów | brak |  |
| Centralny zamek | Ok |  |
| Czujnik deszczu | Ok |  |
| Czujnik parkowania P/T | Ok |  |
| Światła przeciwmgłowe | Ok |  |
| Podgrzewane fotele | brak |  |
| El.reg. fotel kierowcy | brak |  |
| El.reg. fotel pasażera | brak |  |
| El. reg.lusterka | Ok |  |
| El. szyby przód | Ok |  |
| El. szyby tył | Ok |  |
| Hak | brak |  |
| Immobiliser | Ok |  |
| Ogrz. tylna szyba | Ok |  |
| Kier.wielofunkcyjna | Ok |  |
| Klimatyzacja | Ok |  |
| Komputer | Ok |  |
| Ksenony | brak |  |
| Nawigacja cd | Ok |  |
| Wsp. Kierownicy | Ok |  |
| Inne | Występują/ brak |  |
| Wnioski z oględzin wyposażenia pojazdu |  |  |
| Wszystko sprawne w dobrej kondycji |  |  |

| Stan elementów kokpitu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stan | Komentarz |  |  |
| Plastiki |  | Nie ok | Porysowane uchwyty drzwi |  |  |
| Drewno |  | brak |  |  |  |
| Elementy metalowe |  | brak |  |  |  |
| Wnioski z oględzin kokpitu |  |  |  |  |  |
| Widoczne wytarcie gałki zmiany biegów oraz powłoki antyrefleksyjnej na ekranie komputera pokładowego |  |  |  |  |  |
| Stan elementów tapicerki |  |  |  |  |  |
| Wizualna ocena zużycia | Dostateczna |  |  |  |  |
| Czy w aucie było palone | NIE |  |  |  |  |
| rodzaj wady: | Stan |  |  | komentarz |  |
| Pęknięcia | brak |  |  |  |  |
| Przypalenia | brak |  |  |  |  |
| Zabrudzenia | występują |  |  |  |  |
| Przetarcia | brak |  |  |  |  |
| Wnioski z oględzin tapicerki |  |  |  |  |  |
| W samochodzie nie było palone, tapicerka zabrudzona widać ze kierowca jadł podczas jazdy i rozlewał na fotele napoje świadczą o tym liczne plamy powstałe na tapicerce i uchwytach na kubki. Na wewnętrznych uchwytach drzwi widać przetarcia i zadrapana Całe wnętrze nadaje sie do prania |  |  |  |  |  |

| Jazda próbna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprawdzono | Stan | Komentarz |
| Odpalanie na zimnym silniku: | Tak | Ok |  |
| Odpalanie na ciepłym silniku: | Tak | Ok |  |
| Czy gasną kontrolki po odpaleniu | Tak | Ok |  |
| Dymienie z rury(kolor) | Nie | Ok |  |
| Przyspieszanie: | Tak | Ok | Nie wkręcałem silnika na bardzo wysokie obroty (brak oleju) |
| Hamowanie: | Tak | Ok |  |
| Skrzynia biegów | Tak | Ok |  |
| Tempomat | Tak | Ok |  |
| Zawieszenie | Tak | Ok |  |
| Jazda na wprost | Tak/ | Ok |  |
| Hamulec ręczny | Tak | Ok |  |
| Luz na kierownicy | Nie | Ok |  |
| Układ wydechowy | Tak | Ok |  |
| Instalacja gazowa | brak |  |  |
| Wnioski z jazdy próbnej |  |  |  |
| Samochodu zachowuje sie bardzo dobrze selektywnie wybiera nierówności, po puszczeniu kierownicy jedzie na wprost. Hamulce bardzo dobrze sie sprawują ładnie i płynnie hamują Auto dobrze przyspiesza jak na swoja moc testowałem do 3000 tyś obrotów podczas jazdy nie zapaliła sie kontrolka o niskim stanie oleju |  |  |  |

| Komputer diagnostyczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przebieg auta odczytany z komputera: |  |  |
| Kod błedu | Znacznie | Komentarz |
| Wnioski po sprawdzeniu komputerem diagnostycznym |  |  |
| Przeskanowano całe auto i wszystkie systemy. Brak błędów w sterownikach |  |  |

| Historia napraw |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przebieg | Data | Naprawiany/wymieniany element: | Miejsce naprawy |
|  |  | Brak informacji |  |
| PODSUMOWANIE |  |  |  |
| Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać |  |  |  |
| Do wymiany kompletny rozrząd olej oraz filtry Naprawić bądź wymienić reflektor przeciwmgielny prawy przód |  |  |  |
| Analiza przebiegów na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek. |  |  |  |
| Przebieg wygląda realnie biorąc pod uwagę wiek i zużycie elementów w samochodzie |  |  |  |
| Wnioski z rozmowy ze sprzedającym |  |  |  |
| Sympatyczny człowiek zdaje sobie sprawę że samochód nie jest idealny. Jest właścicielem od 5 lat widać ze samochód nie był przygotowany do sprzedaży |  |  |  |
| Czy auto jest warte zakupu i dlaczego/ Czy ekspert kupiłby to auto? NIE |  |  |  |
| O ile tanim kosztem można wyprać tapicerkę i pozbyć sie drobnych rys to jazda na dłuższą metę bez oleju możne znacznie odbić sie na silniku i jego sprawności co może doprowadzić do poważnej naprawy silnika. Kupując ten samochód trzeba być tego w pełni świadomym i nie można tego bagatelizować |  |  |  |