Lista kontrolna : Marka: BMW 328 ci e36 Model: coupe silnik: 2.8i r6 przebieg: 217 tys km NR VIN: WBABG11050ER44241 NR rejestracyjny: SG 6893F

.; Lp; Grupa; Kontrola; Wynik; Uwagi. .; 1; Dokumenty; Stan dokumentów. .; 2; Ogólne; Wpisy o wykluczeniu z ruchu; Nie sprawdzane. .; 3; Kluczyki oryginalne 2 szt (+ stan zużycia kluczyków). .; 4; Faktury za naprawy, serwis itp.. .; 5; Książka serwisowa - wpisy itp.; data druku. .; 6; Potwierdzenie własności - uprawnienie do dysponowania samochodem. .; 7; Zastawy rejestrowe - bankowe - inne dziwne wpisy. .; 8; Numer silnika (zgodność z dokumentami). .; 9; Numer VIN (zgodność z dokumentami). .; 10; Ogumienie; Stan zużycia (równomierność/geometria, różnice między kołami); ok; Opony ok. 50% bieżnika, 2004 rok, tylnie opony sparciałe. .; 11; Zgodność bieżnika na osiach - rok produkcji (zgodność z wiekiem samochodu i przebiegiem). .; 12; Stan felg (ew. zdjąć kołpaki). .; 13; Podwozie; Stan ogólny podwozia i progów - ślady rdzy, napraw, pokrycie "barankiem" lub innym materiałem konserwującym; ok; Podwozie trudne do oszacowania na miejscu, klocki i tarcze hamulcowe z przodu do zmiany, tył klocki ok. 40%, tarcze do zmiany. .; 14; Stan układu wydechowego - opaski, dziury itp.. .; 15; Stan amortyzatorów - wycieki, zapocenie. .; 16; Stan tarcz hamulcowych i klocków (jeśli widać). .; 17; Karoseria; Stan lakieru (odcienie, zmatowienia, rysy, gładkość, wgniecenia); ok; Lakier posiada kilka warstw w zależności od miejsca. Od 60 do 1050 um. Samo spasowanie. .; 18; Grubość lakieru - testerem (zwłaszcza naroża, brzegi elementów). .; 19; Przedni pas - Symetria, oryginalność reflektorów, migaczy, szczeliny, spasowanie).

.; 20; Bok 1 - szczeliny, pasowanie elementów; ok; wydaje się być ok. Lakierowany jest błotnik prawy przedni, klapa tylna, drzwi kierowcy, błotnik lewy tylny. .; 21; Tył - Symetria, oryginalność lamp, szczeliny, spasowanie). .; 22; Bok 2 - szczeliny, pasowanie elementów. .; 23; Dach. .; 24; Szyby; Kontrola oryginalności; ok; Oprócz przedniej szyby reszta oryginalne. .; 25; Kontrola stanu sz. przedniej - rysy, mikroodpryski (pod światło) - zużycie do kilometrów. .; 26; Drzwi; Łatwość zamykania, stopień opuszczenia się na zawiasach - luzy; ok; Bez większych uwag. .; 27; Powierzchnie poszycia dolnego (dół drzwi). .; 28; Zużycie mechanizmu klamek - luzy. .; 29; Progi karoserii, słupki drzwiowe, uszczelki. .; 30; Bagażnik; Wewnętrzna powierzchnia klapy bagażnika - ślady napraw; ok; Bez większych uwag. Podłoga równa, nie naprawiana, bez śladów wilgoci, zapyleń itd. Klapa posiada ślady odkręcania. Lakierowana – grubość lakieru równa – ok. 250 um. .; 31; Stan ogólny bagażnika - ślady wilgoci, zapylenia (szczelność). .; 32; Stan uszczelek. .; 33; Podłoga bagażnika i nadkola (pod wykładziną) - ślady napraw, kolor. .; 34; Stan burty tylnej (jeśli jest). .; 35; Komora silnika; Wewnętrzna powierzchnia klapy - ślady napraw; ok; Komora bez większych śladów napraw, silnik NIE MYTY, bez widocznych wycieków. Osprzęt bez uwag. Śruby, lampy oryginalne. .; 36; Stan silnika - myty/nie myty, sztucznie ubrudzony - wycieki. .; 37; Stan osprzętu - ślady napraw, przeróbki, kable, taśmy izolacyjne itp.. .; 38; Stan przekładni kierowniczej. .; 39; Kompletność śrub, oryginalność użytych elementów.

.; 40; Stan podłużnic; ok; Podłużnice, wzmocnienie przednie całe, brak jakichkolwiek śladów napraw. Płyn chłodniczy, w przekładni kierowniczej, hamulcowy ok.. .; 41; Stan nadkoli. .; 42; Stan przedniego wzmocnienia górnego. .; 43; Stan innych widocznych elementów. .; 44; Kontrola numerów VIN i silnika. .; 45; Ocena poziomu płynów i oleju (hamulcowy, hydrauliczny itp.). .; 46; Ocena oleju na korku wlewu oleju. .; 47; Praca silnika; Łatwość uruchomienia; ok; Silnik pracuje bardzo równo, łatwo wchodzi na obroty, czasami faluje, brak kopcenia. Ciągnie zarówno na gazie jak i na benzynie do odcięcia, zrywa przyczepność na 1 i drugim biegu. Ale wg mnie nie ma tej mocy.. .; 48; Utrzymywanie wyższych obrotów (na zimnym). .; 49; Równomierność obrótów (brak falowania) na ciepłym (po ok. 4-5 min). .; 50; Łatwość wchodzenia na obroty. .; 51; Kopcenie. .; 52; Głośność pracy silnika, podejrzane dźwięki. .; 53; Równomierne zasilanie elektryczne (brak mrugania świateł w zależności od obrotów). .; 54; Układ wspomagania; Płynność pracy kierownicy; ok; Bez uwag. .; 55; Brak hałasu wspomagania na maksymalnych skręceniach kół. .; 56; Luz kierownicy. .; 57; Sprzęgło; Łatwość wchodzenia biegów, brak zgrzytów; ok; Wydaje się być sprawne, bezproblemowe ruszanie, nie szarpie.. .; 58; Ruszanie z miejsca na 1 biegu i ręcznym (kontrola sprzęgła). .; 59; Ruszanie z miejsca na 2 biegu i ręcznym (silnik musi zgasnąć lub uszkodzony ręczny/poślizg sprzęgła).

.; 60; Płynność przy ruszaniu normalnym. .; 61; Tapicerka wnętrza; Fotel kierowcy - przetarcia, zarwanie, czystość, skrzypienie, luz w szynach; ok; Fotel kierowcy i pasażera posiada mocne znaki zużycia, dziury. Fotel kierowcy dodatkowo ma zapadnięte oparcie. Plastiki w środku połamane. Klimatyzacja działa niewydajnie (w sensie brak skutecznego nawiewu – filtr p/pyłkowy?). Kierownica obszyta na nowo i już nosi widoczne ślady przetarcia. Pedały, gałka zmiany biegów nowa. Szyby elektryczne, lusterka, szyberdach działają płynnie.. .; 62; Fotel pasażera + kanapa tyna. .; 63; Regulacje fotela. .; 64; Stan pasów bezpieczeństwa, stopień zużycia mechanizmu zwijania. .; 65; Stan zatrzasków - ślady użycia napinaczy pasów. .; 66; Tapicerka drzwi kierowcy - zużycie, uszkodzenia. .; 67; Tapicerka pozostała. .; 68; Stan wykładziny podłogowej w okolicach pedału sprzęgła i gazu - dziury, stopień wytarcia. .; 69; Stan wykładziny pod dywanikiem gumowym - suchość, ślady wilgoci. .; 70; Stan wykładziny na pozostałych powierzchniach. .; 71; Równość podłogi w kabinie. .; 72; Stopień zużycia koła kierownicy, okładzin pedałów, lewarka biegów. .; 73; Stan podsufitki - zwłaszcza nad kierowcą. .; 74; Stan deski rozdzielczej - w okolicach Air Bagów + ślady demontaży. .; 75; Stan liczników - ślady ingerencji, spasowanie elementów wokół. .; 76; Numery nadwozia. .; 77; Osprzęt; Kompletność przełączników, przycisków, zaślepek; ok; Bez większych uwag. .; 78; Działanie szyb elektrycznych. .; 79; Działanie lusterek elektr..

.; 80; Kontrolki zegarów (sprawdzenie czy nie są mostkowane - np. ciśnienie oleju z ładowaniem akumulatora, ABS, engine check itp.) - czy gasną w odpowiednich momentach po uruchomieniu silnika; ok; Wszystko działa jak należy.. .; 81; Podświetlanie zegarów i osprzętu. .; 82; Działanie klimatyzacji - zapach. .; 83; Działanie nadmuchów. .; 84; Ogrzewanie. .; 85; światła mijania, długie, pozycyjne, stopu, przeciwmgielne, światła awaryjne. .; 86; Odbijanie migaczy z ruchem kierownicy - prawidłowe. .; 87; Spryskiwacz i wycieraczki, klakson, inne. .; 88; Sprawdzenie (w miarę możliwości) czy AirBagi nie są atrapami. .; 89; Jazda próbna; Najlepiej do serwisu mechanicznego na kontrolę. ..

Rozkodowanie VIN:

| Vehicle information |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | VIN long | WBABG11050ER44241 |
|  | Type code | BG11 |
|  | Type | 328I (EUR) |
|  | Dev. series | E36 (2) |
|  | Line | 3 |
|  | Body type | COUPE |
|  | Steering | LL |
|  | Door count | 2 |
|  | Engine | M52 |
|  | Cubical capacity | 2.80 |
|  | Power | 142 |
|  | Transmision | HECK |
|  | Gearbox | MECH |
|  | Colour | COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) |
|  | Upholstery | STOFF AMARETTA BOA/BOA/AVUSBLAU (E7AV) |
|  | Prod. date | 1997-06-16 |

|  | Order options |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | Description |
|  | 235 | TRAILER-HITCH WITH REMOVABLE HEAD |
|  | 243 | AIRBAG FOR FRONT PASSENGER |
|  | 277 | LT/ALY WHEELS DOUBLE SPOKE STYLING |
|  | 305 | REMOTE CONTROL FOR CENTRAL LOCKING |
|  | 320 | MODEL DESIGNATION, DELETION |
|  | 401 | SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC |
|  | 415 | SUNBLIND FOR REAR WINDOW |
|  | 423 | FLOOR MATS, VELOUR |
|  | 428 | WARNING TRIANGLE |
|  | 431 | INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D |
|  | 473 | ARMREST, FRONT |
|  | 481 | SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER |
|  | 494 | SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER |
|  | 498 | HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE |
|  | 510 | HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM |
|  | 528 | AUTOMATIC AIR RECIRCULATION CONTROL(AUC) |
|  | 534 | AUTOMATIC AIR CONDITIONING |
|  | 556 | EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY |
|  | 658 | RADIO BMW BUSINESS CD RDS |
|  | 676 | HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM |
|  | 704 | M SPORT SUSPENSION |
|  | 710 | M LEATHER STEERING WHEEL |
|  | 715 | M AERODYNAMICS PACKAGE |
|  | 719 | SPORTS EDITION |
|  | 775 | INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE |
|  | 785 | WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS |
|  | 801 | GERMANY VERSION |
|  | 863 | EUROPE/DEALER DIRECTORY |
|  | 879 | GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET |
|  | 971 | EXCLUSIV PACKAGE |

|  | Series options |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | Description |
|  | 214 | AUTOMATIC STABILITY CONTROL+TRACTION |
|  | 246 | STEERING COLUMN ADJUSTMENT MECHANICAL |
|  | 410 | WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT |
|  | 440 | NON-SMOKER PACKAGE |
|  | 465 | THROUGH-LOAD SYSTEM |
|  | 520 | FOGLIGHTS |
|  | 542 | CHECK CONTROL |
|  | 548 | SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING |

|  | Information |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | Description |
|  | 686 | DIVERSITY-FUNCTION AERIAL |

Blacharsko:

Auto po kolizji z przodu. Błotnik przedni FATALNIE naprawiony domowym sposobem. Była kolizja również od strony kierowcy – drzwi mają grubą warstwę szpachli. Do naprawy kwalifikuje się też nadszybie oraz nadkole lewe tylnie - natychmiastowa naprawa. Nadkole tylnie było naprawiane również niefachowo – klejone taśmą i zalakierowane. Rdza wychodzi spod taśmy… Klapa tylnia odkręcana i lakierowana. Maska przednia ma lakier nominalny, ale była najprawdopodobniej zmieniona. Szyba przednia nieoryginalna. Pozostałe szyby ok. Grubość lakieru na większej części auta nieoryginalna, powyżej 250 um. Na drzwiach kierowcy, na błotniku przednim prawym przekracza miejscami 800 um.

Technicznie:

Auto zapala poprawnie. Świeci się kontrolka CHECK ENGINE. Właściciel twierdzi, że zapaliło mu się to dzisiaj.

Sądząc po sczytanych błędach na pewno nie było to dzisiaj i nie jest też niczym nowym.

Błędy:

Błąd czujnika wałka rozrządu – ok. 350-400 zł ((zakup czujnika wałka rozrządu – ok. 250 zł)

Błąd sondy Lambda – ok. 400 zł (zakup  sondy – ok. 200-250 zł)

Błąd przepływomierza – ok. 400 zł (zakup przepływomierza – ok. 250 zł)

Błąd airbag! ?

Dodatkowo KATASTROFALNIE wysoka temperatura oleju, uszkodzony regulator napięcia podający zasilanie (pow. 14,4 V) – ponad 18 V.

Koszt usunięcia tych usterek będzie oscylował w ok. 1500 zł (z regulatorem napięcia – ok. 250 zł), nie jestem w stanie określić co jest przyczyną grzania się oleju – niesprawna chłodniczka oleju? Uszkodzony czujnik temperatury oleju? Koszty nie do oszacowania. Od 150 zł do 1500 zł – albo i więcej w przypadku konieczności rozbierania głowicy

Do tego jeszcze są zatarte dwa wtryski  - koszt ok. 200 zł za sztukę.

Klocki i tarcze hamulcowe do zmiany z przodu zaraz, z tyłu klocki jeszcze ok., ale tarcze też do zmiany – koszt ok. 450 zł za przód (same tarcze + klocki), podobna cena za tył.

Ogólnie:

Auto w średnim stanie technicznym, z dość mocno wyeksploatowanym środkiem.

Raczej odradzam.